肥城市龙山中学实验室桌椅采购项目政府采购

需求报告书

1、项目编号：FCLSZX-2017-03

2、项目名称：肥城市龙山中学实验室桌椅采购项目

3、预算控制价：18.144（万元）

4、采购方式：询价

5、评审方法：比照最低评标价法

6、供应商资格要求：

6.1符合政府采购法第二十二条规定的相关条件；

6.2在中华人民共和国境内注册，具备本次采购相关生产或经营范围（以营业执照为准），能提供本次采购货物及其相关服务的生产厂家或经销商；

6.3本项目不接受联合体报价；

7、货物清单：

1. 物理电学实验室成套设备（56座）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*850mm | ★1.主要材料：台面采用易清洁、防水、防火、耐149种酸碱和溶剂、防静电、抑制四种常见细菌的实验室专用12.7mm厚实心理化板（墨绿色），四边加厚至25.4mm;台前边缘应使用机械打磨加工成光滑的半圆型，线条要流畅，造型要美观。桌身为E1级环保型16mm厚双贴面三聚氰胺板。立柱铝合金外径≧50mm，壁厚≥1.2mm；横梁铝合金外径≧34*34mm壁厚≥1.2mm；铝合金数量共计11根）。ABS专用铝合金连接件；ABS板式家具专用连接件； ABS及优质钢标准件可调台脚；具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀性能。 2.工艺要求：铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。生产采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。台体外形美观、结构牢固，经久耐用。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 | 1200*600*780 mm |  | 张 | 28 |  |
| 3 | 学生凳 |  | 升降凳，凳面采用优质的ABS工程塑料注塑而成,2mm厚托盘加强；主材使用厚1.2mmØ50mm优质钢管，表面喷塑防腐处理；凳脚五爪落地,防老化胶垫，高度420-500mm连续可调。 | 只 | 56 |  |
| 4 | 教师凳 |  | 同学生凳 | 个 | 1 |  |
| 5 | 教师总控制 电源 | 550×265 mm | 教师演示台安全总电源设抽屉式电源主控台，功能齐全、操作简便、安全性高。 交流输出：2-24V，每2V为一档，共8档，输出电源2V-6V\12A,8V-12V\3A.。 直流稳压输出：输出电压1.5V，连续可调。额定电流2V-6V档6A，8-12A档4A，14V-24V档2A，过载、过流短路自动断开保护。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 学生电源 | 交直流低压 | 每张台接受教师演示台的信号控制电源。安全电源面板为优质铝塑板制作，绝缘性能好，安全防水。 输出的交流电压可以从1.5—24V共分8档调节；输出的直流电流为2A；输出的直流电压可以从1.5—24V连续可调；输出的直流电流为2A：输出固定稳压直流以电压6V，电流为0.5A；交流220V输出，输出电流3A；*：设有电压测试表，电流测试表及灵敏电流计；*：交直流具有过载和短路主动保护；*：所有电器产品符合国家部颁标准。交流220V/2A插座输出，受教师分组控制，带漏电保护开关。 | 套 | 28 |  |
| 7 | 实验室地下电气管线 | Ø20mm | ★UPVC阻燃电线管；或使用68×15，厚度不小于4.5mm的塑料线槽板。国标4/2.5mm²铜芯电源线；按专业规范敷设。 | 室 | 1 |  |
| 8 | 盖线卡槽 |  | 采用≧1mm厚的不锈钢钢板，大型折弯机一次成型制作 | 室 | 1 |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |

- 2、化学普通实验室设备配置清单（56座）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2800*700*850mm | ★1.主要材料：台面采用易清洁、防水、防火、耐149种酸碱和溶剂、防静电、抑制四种常见细菌的实验室专用12.7mm厚实心理化板（墨绿色），四边加厚至25.4mm;台上左右和后三面安装50mm高、实验室专用挡板，台前边缘应使用机械打磨加工成光滑的半圆型，线条要流畅，造型要美观。桌身为E1级环保型16mm厚双贴面三聚氰胺板。立柱铝合金外径≧50mm2. 壁厚≥1.2mm；横梁铝合金外径≧34*34mm壁厚≥1.2mm；学生台共计25根）。ABS专用铝合金连接件；ABS板式家具专用连接件； ABS及优质钢标准件可调台脚；具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀性能。 2.工艺要求：a.铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。b.台面用相同材料加厚至25.4mm；台面的正面镂铣成圆弧形。c.生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。台体外形美观、结构牢固，经久耐用。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 | 2800*600*780mm |  | 张 | 14 |  |
| 3 | 学生凳 |  | 升降凳，凳面采用优质的ABS工程塑料注塑而成,2mm厚托盘加强；主材使用厚1.2mmØ50mm优质钢管，表面喷塑防腐处理；凳脚五爪落地,防老化胶垫，高度420-500mm连续可调。 | 只 | 56 |  |
| 4 | 教师凳 |  | 同学生凳 | 个 | 1 |  |
| 5 | 教师总控制 电源 | 550×265 mm | 总体性能：符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》*教师控制电源部分：①教师演示台设教学安全电源控制台，对学生实验电源进行分组控制。②实验总电源及学生实验电源设有短路、过载、自动断电和复位功能。*教师演示电源：市电输出220V±10% | 套 | 1 |  |
| 6 | 学生电源 |  | 符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》 *接受教师安全电源控制台控制,220V交流插座2只二位万用电插座及配套防水防尘实验电源盒。 | 套 | 28 |  |
| 7 | 三联水嘴 | DN15mm/0.6MPa | 一高二低，高压铜质表面喷塑，陶瓷阀芯，耐酸碱腐蚀。 | 套 | 15 |  |
| 8 | 化验水槽 | 420mm×320mm | ★PP材料，耐酸碱腐蚀，遇热不变形;具有开关和防堵防臭功能。 | 只 | 15 |  |
| 9 | 给排水系统 | DN20mm Ø50mm | ★国标PPR给水管；热熔敷设。 ★国标UPVC排水管；胶粘敷设。 | 室 | 1 |  |
| 10 | 地下电气管线 | Ø20mm | ★UPVC阻燃电线管；或使用68×15，厚度不小于4.5mm的塑料线槽板。国标2.5mm²铜芯电源线；按专业规范敷设。 | 室 | 1 |  |
| 11 | 盖线卡槽 |  |  | 室 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

- 3.生物综合实验室成套设备配置清单（56座）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2800*700*850mm | ★1.主要材料：台面采用易清洁、防水、防火、耐149种酸碱和溶剂、防静电、抑制四种常见细菌的实验室专用12.7mm厚实心理化板（墨绿色），四边加厚至25.4mm;台上左右和后三面安装50mm高、实验室专用挡板，台前边缘应使用机械打磨加工成光滑的半圆型，线条要流畅，造型要美观；桌身为E1级环保型16mm厚双贴面三聚氰胺板。学生台立柱铝合金外径≧50mm，壁厚≥1.2mm；横梁铝合金外径≧34*34mm壁厚≥1.2mm；学生台共计25根）。ABS专用铝合金连接件；ABS板式家具专用连接件； ABS及优质钢标准件可调台脚；具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀性能。 2.工艺要求：a.铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。b.台面用相同材料加厚至25.4mm；台面的正面镂铣成圆弧形。c.生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。台体外形美观、结构牢固，经久耐用。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 | 2800*600 *780mm |  | 张 | 14 |  |
| 3 | 学生凳 |  | 升降凳，凳面采用优质的ABS工程塑料注塑而成,2mm厚托盘加强；主材使用厚1.2mmØ50mm优质钢管，表面喷塑防腐处理；凳脚五爪落地,防老化胶垫，高度420-500mm连续可调。 | 只 | 56 |  |
| 4 | 教师凳 |  | 同学生凳 | 个 | 1 |  |
| 5 | 教师总控制电源 |  | 总体性能：符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》*教师控制电源部分：①教师演示台设教学安全电源控制台，对学生实验电源进行分组控制。②实验总电源及学生实验电源设有短路、过载、自动断电和复位功能。*教师演示电源：市电输出220V±10% | 套 | 1 |  |
| 5 | 学生电源 |  | 符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》 *接受教师安全电源控制台控制,220V交流插座2只二位万用电插座及配套防水防尘实验电源盒。 |  | 28 |  |
| 5 | 学生光、电源 | 国标电插座 | 30W豪华型台式节能日光灯 | 套 | 28 |  |
| 6 | 三联水嘴 | DN15mm/0.6MPa | 一高二低，高压铜质喷塑，陶瓷阀芯，耐酸碱腐蚀。 | 套 | 15 |  |
| 7 | 化验水槽 | 420mm×320mm | ★PP材料，耐酸碱腐蚀，遇热不变形;具有开关和防堵防臭功能。 | 只 | 15 |  |
| 9 | 地下 给排水系统 | DN20mm Ø50mm | ★国标PPR给水管；热熔敷设。 ★国标UPVC排水管；胶粘敷设。 | 室 | 1 |  |
| 10 | 实验室地下电气管线 | Ø20mm | ★UPVC阻燃电线管；或使用68×15，厚度不小于4.5mm的塑料线槽板。国标2.5mm²铜芯电源线；按专业规范敷设。 | 室 | 1 |  |
| 11 | 上下水及线管卡槽 |  |  | 室 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

标注符号说明：①带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照询价通知书的要求做出实质性响应，有一项不满足的即为报价无效。

8、供货安装期限：合同签订20天内到供并安装调试完毕。

9、售后服务要求：

9.1 成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每半年至少一次上门回访、检修。

9.2 成交供应商在接采购人通知0.5小时作出响应，1小时内到达现场，2小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

9.3 成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

10、付款方式：本项目通过国库集中支付方式支付资金，无预付款。货到采购人指定地点，安装调试完毕并经验收合格后,付至合同金额95%，余款转为质量保证金，质保期（18个月）满后无质量问题一次性付清，不计利息。

11、采购人：肥城市龙山中学

12、采购人地址：肥城市长山街010号

13、采购人项目责任人：名主任

14、项目责任人电话：0538-3237808

15、政府采购代理机构：泰安宏建项目管理有限公司

16、代理机构地址：肥城市园艺场办公楼三楼东首

17、代理机构项目经理：郝淑香

18、项目经理电话：0538-3218809

19、电子邮箱：taianhongjian@163.com